Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek

– przetarg II

- Zakres przewidziany w zadaniu:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1284D klasy Z na dwóch odcinkach o łącznej długości 0,995 km oraz ścieżki rowerowej jednokierunkowej z możliwością korzystania przez pieszych o szerokości nawierzchni przeznaczonej do ruchu 2,5 m i łącznej powierzchni 2382 m² .

Stan obecny:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całym odcinku o szerokości od 5.00 do 5,25 m

- obustronne rowy na całym odcinku

- obustronne pobocza gruntowe

Stan projektowany:

I) odcinek I od km 0+535 do km 0+995 o długości 0,460 km

a) całkowita wymiana nawierzchni i podbudowy wraz z poszerzeniem do szerokości 6,00 m, w ramach której zostaną wykonane:

- prace rozbiórkowe

- korytowanie i profilowanie podłoża

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem

- dolna podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

- warstwa górna podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

b) przebudowa przepustów pod zjazdami

c) wykonanie ścieżki rowerowej jednokierunkowej z możliwością korzystania przez pieszych o szerokości nawierzchni przeznaczonej do ruchu 2,5 m i długości ;

d) reprofilacja rowów;

e) wykonanie stałej ORD

f) przebudowa zjazdów i zejść do posesji;

II) odcinek II od km 0+000 do km 0+535 o długości 0,535 km

a) wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z poszerzeniem do szerokości 6,00 m, w ramach którego zostaną wykonane:

- poszerzenie wg konstrukcji odcinka I

- wzmocnienie poprzez zastosowanie siatki z włókna szklanego 120 x 120 KN nasączona bitumem układana na warstwie podbudowy pomocniczej AC 22P na całej szerokości jezdni

- reprofilacja istniejącej nawierzchni drogi

- warstwa górna podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

b) przebudowa przepustów pod zjazdami

c) wykonanie ścieżki rowerowej jednokierunkowej z możliwością korzystania przez pieszych o szerokości nawierzchni przeznaczonej do ruchu 2,5 m;

d) reprofilacja rowów;

e) wykonanaie stałej ORD;

f) przebudowa zjazdów i zejść do posesji;

W ramach przewidywanej stałej ORD wykonane zostanie łącznie na obu odcinkach:

- oznakowanie poziome: linia P1e o długości L=178 m, linia P1a o długości L=142 m, linia P4 o długości 132m, linia P6 o długości 955m, linia P5l długości L=6m, linia P10 dwa przejścia o szerokości 4 m i długości 5,5 i 2,5 m, linia P11 o długości L=75m, linia P17 długości L=15m, linia P23 na długosci ścieżki rowerowej z modułem co 30 m n=38 znaków

- oznakowanie pionowe - bariery U12A - 12 m, znak A16 2 szt., znak C13/16a n=4 szt. (2 odwołania), znak D6b n=2 szt., znak D15 n=2 szt.,

Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

- Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie:

- układania mas bitumicznych

o ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę zawartej w trybie art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2016.1666)

- Schemat organizacyjny budowy musi zawierać pełny skład osobowy pracowników pełniących funkcje na budowie wraz z określeniem tych funkcji.

- Schemat organizacyjny budowy musi być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy i aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie.

Uwagi dodatkowe

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację recept na masy bitumiczne u Inspektora Nadzoru.

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowy zakres rodzaj poszczególnych robót podają przedmiary oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, stanowiące załączniki do SIWZ.

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i zatwierdzi tymczasowy projekt organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

Termin wykonania zadania 31.08.2018 rok.