załącznik nr 10 do SIWZ

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH

56-100 WOŁÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

„Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu wołowskiego w 2018 roku”

KOD CPV: 77310000-6 usługi utrzymania terenów zielonych

- WSTĘP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem poboczy i skrzyżowań w ilości 46 hektary oraz skarp, przeciwskarp i rowów w granicach pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz przy obiektach integralnie związanych z funkcja drogi w ilości 77 hektary.

- Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- robotami przygotowawczymi,

- koszeniem traw, chwastów, samosiewów kosiarkami w pasie drogowym,

- wycięciem traw, chwastów i samosiewów w miejscach trudno dostępnych

Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne koszenie traw i chwastów kosiarkami ciągnikowymi bijakowymi na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w ilości łącznej 123 hektary

- ręczne obkaszanie kosami spalinowymi pachołków, znaków drogowych, poręczy mostowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, drzew, jednorocznych odrostów tzw. „wilków” rosnących wokół drzew, pniaków i korzeni po wyciętych drzewach oraz innych urządzeń lub miejsc, które kosiarką bijakową z uwagi na przeszkody nie można wykosić,

- koszenie traw i chwastów obejmuje pobocza i skrzyżowania (część I zamówienia) oraz skarpy i przeciwskarpy (część II zamówienia), zgodnie z przedmiarem robót,

- powyższe zadanie nie wymaga zbierania skoszonej trawy.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z zakresem rzeczowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania prac. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające określone w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu. Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji usługi aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- MATERIAŁY

Nie występują.

- SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie i jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów określonych w SST oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

- Sprzęt do koszenia trawy i chwastów

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarki bijakowej doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pobocza, lub pasy drogowe poza koroną drogi,

- kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia rowów, skarp i przeciwskarp,

- kosiarki żyłkowej lub spalinowej, do koszenia miejsc trudnodostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach, innych urządzeniach drogowych oraz pozostałych miejsc w pasie drogowym, na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych, a także obkaszanie drzew i koszenie wilków.

- TRANSPORT

Nie występuje.

- WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z lokalizacją i obmiarem, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Koszenie traw, chwastów i samosiewów

Koszenie traw, chwastów i samosiewów na pasach drogowych powinno być wykonywane minimum dwukrotnie, pierwsze w okresie wiosennym, drugie – letnim.

Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie do końca sierpnia, w zależności od takich czynników, jak:

- charakteru drogi,

- standardu utrzymania danej drogi,

- natężenia ruchu,

- występowania obszarów zabudowanych i parkingów, itp.

Zamawiający może zmienić częstotliwość i termin koszenia traw na pasach drogowych lub określonych fragmentach drogi.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na poboczach i pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Przy ustalaniu kolejności koszenia należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych, co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

- Wycięcie traw, chwastów i samosiewów w miejscach trudnodostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach trudnodostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów, wilków  i jednorocznych samosiewów kosą.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 5, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- dopilnowanie terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

- OBMIAR ROBÓT

- Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru wykonanych usług jest ha (hektar).

- Obmiar robót

Obmiar robót powinien być dokonany na obiekcie (w miejscu wykonywania robót) w obecności Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela DSDiK. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w umowie, z wyjątkiem robót zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

- ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót

- Odbioru częściowego robót związanych z koszeniem traw i chwastów dokonuje na budowie Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

- Odbioru ostatecznego robót, po wykonaniu przez Wykonawcę robót poprawkowych dokonuje Odbierający ze strony Zamawiającego.

- Przed odbiorem ostatecznym robót, stwierdzone roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ustalenia ogólne

Płatność za usługi nastąpi na podstawie jednostek obmiaru wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem wykazanym w załączonym do protokołu odbioru zestawieniu, po dokonaniu odbioru.

- Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha koszenia obejmuje:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

- oznakowanie robót,

- roboty przygotowawcze (usuniecie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, chwastów i samosiewów,

- wycięcie traw i chwastów w miejscach trudnodostępnych,

- wycięcie jednorocznych odrostów tzw. „wilków” rosnących wokół drzew, pniaków i korzeni po wyciętych drzewach

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.