Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277D 
na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko

- Zakres przewidziany w zadaniu:

Zadanie obejmuje przebudowę przepustu o nośności 400Kn – klasa „B” według PN-85/S-10030 o konstrukcji jednootworowej ramy żelbetowej z żelbetowych prefabrykatów skrzyniowych o świetle poziomym 2,0 m z żelbetowymi ściankami czołowymi i z ubezpieczonym dnem i skarpami rowu R-R25 na wlocie i wylocie oraz drogi powiatowej nr 1277D klasy Z o długości 0,995 km.

W/w zadanie opisują dwie dokumentacje projektowe stanowiące jednocześnie opis przedmiotu zamówienia i są załącznikami do SIWZ:

- projekt wykonawczy przebudowy mostu „BUD – SERWIS” Andrzej Łęgosz Projektowanie Konstrukcji Inżynierskich, ul. Strońska 8/5F, 50-538 Wrocław;

-projekt wykonawczy drogi „BUD – SERWIS” Andrzej Łęgosz Projektowanie Konstrukcji Inżynierskich, ul. Strońska 8/5F, 50-538 Wrocław.

- Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

- Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie:

- budowy konstrukcji żelbetowej jednootworowego przepustu

o ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę zawartej w trybie art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2016.1666)

- Schemat organizacyjny budowy musi zawierać pełny skład osobowy pracowników pełniących funkcje na budowie wraz z określeniem tych funkcji.

- Schemat organizacyjny budowy musi być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy i aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie.

- Uwagi dodatkowe

Przed przystąpieniem do robót :

-bitumicznych Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację recept na masy bitumiczne u Inspektora Nadzoru;

-betoniarskich Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację betonu u Inspektora Nadzoru.

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowy zakres rodzaj poszczególnych robót podają przedmiary oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla robót drogowych i mostowych, stanowiące załączniki do SIWZ.

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i zatwierdzi tymczasowy projekt organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

- Termin wykonania zadania 01.10.2018 rok.