PROJEKT

ORGANIZACJI    RUCHU  DOCELOWEGO

Droga powiatowa nr 1286 D

na odcinku Krzydlina Wielka -DOMASZKÓW

## Wrocław - Wołów      2017

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie zmiany w  organizacjach  ruchu.

- Opis techniczny.

  - Charakterystyka  techniczna  drogi powiatowej  1286 D

  - Opis występujących zagrożeń .

- Docelowa organizacja ruchu

- Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji  ruchu .

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny  drogi , której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Docelowa organizacja  ruchu  skala 1 : 1 000  rys nr  ORD  dla drogi powiatowej  na odcinku Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka

I. Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji  ruchu   sierpień  2016.

- Uzasadnienie zmiany w organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu docelowego została wymuszona przez  zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D  -  Krzydlina Wielka - Domaszków   "

W ramach przebudowy drogi wykonano poszerzenie istniejącej  jezdni  z szerokości  zmiennej 5.00 - 5,25 m na stała szerokość  s=6.00 m.  Zostanie wykonane nowe   obustronne pobocze  wzmocnione o szerokości  1.00  m jednostronny . 
Aby podnieść bezpieczeństwo ruchu  zaprojektowano  oznakowanie poziome  cienkowarstwowe . Doznakowano  istniejące  oznakowanie poziome znakami   o folii  odblaskowej III Generacji . W ramach zadania zostaną przeprojektowane  przepusty znajdujące się w koronie drogi powiatowej . W celu podniesienia bezpieczeństwa na przepustach tych zostaną zamontowane bariery drogowe W2H2

- Opis techniczny

3.1 Charakterystyka techniczna  drogi powiatowej  nr 1286 D   .

Droga   od  miejscowości  Krzydlina Wielka - Domaszków     :

- jednojezdniowa  o dwóch pasach ruchu  ( 1/2)   pod  zarządem  ZDP  w Wołowie   
ul. Kościuszki  nr 27,

- Relacja   Wołów -Lubiąż  do  granicy  powiatu (  ślepa o konstrukcji ziemnej)

- Parametry jedni

- Szerokość średnia jezdni 		- 5 ,0 - 5,20  m

- Nawierzchnia ulic  			- beton asfaltowy obecnie  KR1 /KR2

- docelowo   KR 3

- Pobocze  ziemne                               - szerokość zmienna  od  0,5 - 1,0 m

- docelowo   szerokości  s=1.00 m wzmocnione bitumem

- Obramowanie 			-  brak  na odcinku przebudowy,

- Oznakowanie  poziome 		- tylko w części  realizacji zadania  ,

- Oznakowanie pionowe                     -  istniejące -  znaki  II generacji

- zaleca się  do wymiany wymiany

DROGA  POWIATOWA  NA ODCINKU  PRZEBUDOPWYWANYM  PRZEBIEGA W  POZA TERENIE ZABUDOWANYM   POMIĘDZY  MIEJSOWOŚCIAMI  KRZYDLINA MAŁA - KRZYDLINA WIELKA .

3.2 Opis występujących zagrożeń .

Droga powiatowa  1286 D  a na tym odcinku jest w złym stanie technicznym. Istniejące  pobocze   i  obramowania  w miejscu  przebudowy  nieregularne  z ubytkami .Występują głownie uszkodzenia krawędziowe i rozległe uszkodzenia siatkowe , które w przypadku braku reakcji ze strony zarządcy przeistoczą się w przełomy i odcinki o znacznej destrukcji - co w konsekwencji znacznie pogorszy i tak już zły stan  nawierzchni drogowej.

W czasie wykonywania przebudowy  wystąpią ograniczenia w ruchu  , prace polegać będą 	na wzmocnieniu i konstrukcji jezdni drogi  powiatowej z jej poszerzeniem oraz przebudowę 	istniejącego pobocza gruntowego o szerokości 75 cm  na pobocze wzmocnione  bitumem

o szerokości 	1.00m.

4     Docelowa  organizacja ruchu po przebudowie

Układ oznakowania  po  zakończeniu  przebudowy   został przedstawiony na Projekcie Zagospodarowania  w skali 1 : 1000   na  rysunku  ORD -1 , do ORD-2 ,

Oznakowanie poziome do wykonania w technologii cienkowarstwowej  . 
Oznakowanie pionowe do doznakowania i uzupełnienia.

Zaleca się wymianę wszystkich znaków   pionowych na zadaniu

ZESTWIENIE  OZNAKOWANIA 
Oznakowanie pionowe

- linia  P1a   długość     l=1533,50 m ,

- linia  P1b   długość     l=161,80 m ,

- linia  P4     długość     l=42,00 m ,

- linia P7c    długość     l=307,00m

- linia P7d    długość     l= 3109,5

- wygrodzenie barierą drogową W2H2  na dwóch obiektach

Pozostałe oznakowanie istniejące - do demontażu  ponownego zamontowania po dokonaiu  remontu.

Oznakowanie pionowe znaki z grupy duże. Tarcza znaku  pokryta folia III  generacji .

Znaki  montowane do fundamentu za pomoca ocynkowanej rury  fi 50 mm

5.  Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji  ruchu .

- Data  wprowadzenia ORD

- Zamawiający zamierza przeprowadzić  postępowanie  w ramach  UZP   w miesiącu wrześniu  2017 roku p o wyłonieniu  Wykonawcy Robót .

- Zamawiający zamierza od miesiąca  Września  2017 roku  	rozpocząć prace budowlane

- Przewidywany termin   wprowadzenia ORD listopad  2017r

OPRACOWAŁ

M. Jakób