Obiekt

gm. Wołów

woj.: dolnośląskie

GK.6641.69.2016

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY

NA OBSZARZE GMINY WOŁÓW

##### I. DANE FORMALNO - PRAWNE

1. Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

2. Wykonawca

Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Spółka z o.o.

Warszawa, ul. Modzelewskiego 27.

3. Czas realizacji

Prace rozpoczęto: 18.04.2016

Prace zakończono: 19.09.2016

4. Przedmiot robót

- inwentaryzacja istniejących osnów geodezyjnych poziomych na terenie miasta i gminy Wołów.

- opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla miasta i gminy Wołów w powiecie wołowskim.

5. Lokalizacja obiektu

Obiekt obejmuje swym zasięgiem gminę Wołów i miasto Wołów w jego obecnych granicach administracyjnych. Jest on położony na 15 arkuszach map topograficznych 1:10000 w kroju układu współrzędnych 2000 : 6.156.09, 6.155.10,  6.155.09, 6.155.08, 6.155.07, 6.154.10, 6.154.09, 6.154.08, 6.154.07, 6.153.09, 6.153.08, 6.153.07, 6.152.09, 6.152.08, 6.152.07

lub na 15 arkuszach w układzie XY „1965”: 442.444, 452.212, 452.214, 452.221, 452.222, 452.223, 452.224, 452.231, 452.232, 452.233, 452.234, 452.241, 452.242,  452.243, 452.412.

Miasto i Gmina Wołów pod względem administracyjnym dzieli się na 42 obręby ewidencyjne: Bożeń, Dębno, Garwół, Golina, Gródek, Lipnica, Łazarzowice, Łososiowice, Mikorzyce, Miłcz, Moczydlnica Dworska, Mojęcice, Nieszkowice, Pawłoszewo, Pełczyn, Pierusza, Piotroniowice, Proszkowa, Rudno, Siodłkowice, Sławowice, Smarków, Stary Wołów, Stęszów, Stobno, Straża, Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Warzęgowo, Wróblewo, Wrzosy, Boraszyn, Domaszków, Gliniany, Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, Lubiąż, Prawików, Rataje, Tarchalice, Zagórzyce i Wołów Miasto. Miasto i Gmina Wołów, o powierzchni 331 km2, położona jest w środkowo-północnej części województwa dolnośląskiego i stanowi część powiatu wołowskiego. Największy obszar w gminie zajmują grunty orne (50% powierzchni gminy); lasy pokrywają 40 % powierzchni, a łąki i pastwiska - 10 %.

6. Obowiązujące przepisy i instrukcje:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193  poz. 1287 tekst jednolity),

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014r. poz. 897),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz.1247),

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 352),

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGIK (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

II INWENTARYZACJA I ANALIZA ISTNIEJĄCYCH OSNÓW

1. Punkty podstawowej osnowy poziomej ( dotychczasowa I klasa ) – nawiązanie

Na terenie gminy zlokalizowane są 4 punkty I klasy nadające się do pomiaru GPS :  1 punkt sieci POLREF 4522023 oraz 3 punkty podstawowej bazowej osnowy poziomej: 4522012, 4522019 i 452221. Ponadto jako punkty nawiązania należy przyjąć 4 punkty sieci ASG – EUPOS : KROT, GLOG, LEGN, WROC.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PUNKTÓW OSNOWY PODSTAWOWEJ

| Ark. 1965 | Nr punktu | Nazwa punktu | Stan | W nowej sieci |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 452.232 | 4522023 | POLREF 2205 Gliniany III | dobry | Punkt nawiązania GPS tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.214 | 4522012 | Tarchalice | dobry | Punkt nawiązania GPS tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.214 | 4522012exc | Tarchalice | dobry | GPS tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.223 | 4522015 |  |  | GPS nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.223 | 4522016 | Wołów Miasto | dobry | GPS nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.233 | 4522019 | Lubiąż | urwany słup | Punkt nawiązania GPS tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.243 | 4522021 | Mojęcice | uszkodzony słup | Punkt nawiązania GPS tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.224 | 4522017 | Mikorzyce | dobry | GPS nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.224 | 4522017exc | Mikorzyce | dobry | GPS nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.242 | 4522020 | Radecz | dobry | GPS nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 452.222 | 4522014 | Smarków | dobry | GPS nie |  |  |  |  |  |  |  |

2. Punkty szczegółowej osnowy poziomej ( dotychczasowa osnowa II i III klasy )

Szczegółowe zestawienie wyników przeglądu punktów osnowy szczegółowej  zawarte jest w arkuszach inwentaryzacyjnych. Ogółem inwentaryzacją objęto 531 punkty ( 157 punktów dawnej II klasy i 374 punktów osnowy III klasy ), w tym zniszczenie stwierdzono w przypadku 83  punktów, nieodnaleziono 16 punktów, uszkodzenie znaków punktów stwierdzono w 106 przypadkach.

3. Punkty osnowy pomiarowej

Szczegółowe zestawienie punktów wyników przeglądu osnowy pomiarowej zawarte jest w arkuszach inwentaryzacyjnych. Ogółem inwentaryzacją objęto 1389 punktów. Około 400 punktów osnowy pomiarowej zostało włączonych do projektowanej osnowy szczegółowej 3 klasy. Części punktów nie odnaleziono z uwagi na zmienioną sytuację terenową, niedokładne współrzędne albo brak możliwości wykonania pomiaru kątów i długości lub RTK (obszary zadrzewione bądź zakrzaczone). W takich rejonach projektowano ciągi nowych punktów osnowy szczegółowej, aby utrzymać ilość punktów geodezyjnych zgodną z zaleceniami.

Zestawienie wyników inwentaryzacji w rozbiciu na obręby ewidencyjne oraz jej analizę przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej.

| NAZWA | NR | ZINWENTARYZOWANA ILOŚĆ PUNKTÓW |  |  |  | SZACOWANA IL. PUNKTÓW DO INWENTARYZACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I KL | II KL | III KL | OSN. POM. |  |
| BOŻEŃ | 0001 |  | 3 |  | 14 | 15 |
| DĘBNO | 0002 |  |  | 6 | 37 | 16 |
| GARWÓŁ | 0003 |  |  | 6 | 20 | 21 |
| GOLINA | 0004 |  | 5 | 2 | 17 | 16 |
| GRÓDEK | 0005 |  | 3 |  | 29 | 28 |
| LIPNICA | 0006 |  | 4 | 3 | 22 | 27 |
| ŁAZARZOWICE | 0007 |  | 2 |  | 14 | 29 |
| ŁOSOSIOWICE | 0008 |  | 8 | 1 | 22 | 26 |
| MIKORZYCE | 0009 | 2 |  | 3 | 17 | 42 |
| MIŁCZ | 0010 | 1 |  | 4 | 30 | 37 |
| MOCZYDLNICA DWORSKA | 0011 |  | 4 | 1 | 37 | 37 |
| MOJĘCICE | 0012 | 1 | 14 | 6 | 41 | 106 |
| NIESZKOWICE | 0013 |  | 2 |  | 32 | 12 |
| PAWŁOSZEWO | 0014 |  | 1 |  | 25 | 26 |
| PEŁCZYN | 0015 |  | 13 |  | 37 | 12 |
| PIERUSZA | 0016 |  | 3 |  | 25 | 20 |
| PIOTRONIOWICE | 0017 |  | 4 | 27 | 19 | 28 |
| PROSZKOWA | 0018 |  | 1 | 4 | 27 | 52 |
| RUDNO | 0019 | 1 |  | 7 | 51 | 33 |
| SIODŁKOWICE | 0020 |  | 2 | 3 | 18 | 20 |
| SŁAWOCICE | 0021 |  |  | 4 | 22 | 66 |
| SMARKÓW | 0022 | 1 | 2 | 1 | 23 | 25 |
| STARY WOŁÓW | 0023 |  | 5 | 37 | 68 | 48 |
| STĘSZÓW | 0024 |  | 2 | 2 | 19 | 49 |
| STOBNO | 0025 |  | 4 |  | 21 | 21 |
| STRAŻA | 0026 |  |  | 1 | 6 | 24 |
| USKORZ MAŁY | 0027 |  | 1 | 16 | 19 | 28 |
| USKORZ WIELKI | 0028 |  | 2 |  | 28 | 19 |
| WĄRZEGOWO | 0029 |  | 5 |  | 31 | 28 |
| WRÓBLEWO | 0030 |  | 1 |  | 17 | 16 |
| WRZOSY | 0031 |  | 3 | 5 | 32 | 39 |
| BORASZYN | 0032 |  | 3 | 3 | 27 | 18 |
| DOMASZKÓW | 0033 |  | 2 | 6 | 41 | 35 |
| GLINIANY | 0034 | 1 | 2 | 6 | 31 | 11 |
| KRZYDLINA MAŁA | 0035 |  | 8 | 23 |  | 33 |
| KRZYDLINA WIELKA | 0036 |  | 11 | 6 | 56 | 54 |
| LUBIĄŻ | 0037 | 1 | 15 | 13 | 52 | 33 |
| PRAWIKÓW | 0038 |  | 4 | 3 | 34 | 34 |
| RATAJE | 0039 |  | 3 |  | 10 | 10 |
| TARCHALICE | 0040 | 2 |  | 11 | 59 | 18 |
| ZAGÓRZYCE | 0041 |  | 2 |  | 20 | 17 |
| WOŁÓW MIASTO | 0042 | 1 | 12 | 162 | 239 | 635 |
| POZA OBIEKTEM |  |  | 1 | 2 |  |  |
| OGÓŁEM |  | 11 | 157 | 374 | 1389 |  |

4.  Analiza istniejących osnów geodezyjnych

Zgodnie z wytycznymi technicznymi dokonano analizy istniejących osnów z terenu gminy Wołów pod kątem ewentualnej adaptacji ich obserwacji lub współrzędnych. Analizą objęto cztery sieci które były dotychczas zakwalifikowane zgodnie z zaleceniami wytycznych G-1.5 do II lub III klasy.

4.1  Osnowa miasta Wołów

Pozioma osnowa geodezyjna miasta Wołów została założona w 1978 roku przez OPGK we Wrocławiu zgodnie z zaleceniami instrukcji B-III. Już w czasie klasyfikacji osnów w latach dziewięćdziesiątych (po wprowadzeniu do stosowania instrukcji G-1) powinna ona zostać zaliczona do osnowy pomiarowej. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem wytycznych technicznych odnośnie zakwalifikowania osnowy miasta do III klasy, że ”jedynym argumentem przeważającym jest ważność tego obiektu obejmującego centralne miasto powiatu”. Dla przykładu, fakt pomiaru boków taśmą mierniczą dyskwalifikuje możliwość jakichkolwiek adaptacji danych.

Wniosek : Możliwa jest wyłącznie adaptacja stabilizacji.

4.2  Osnowa obrębu Krzydlina Mała

Osnowa założona przez OPGK Wrocław w 1991 roku spełnia wszystkie warunki dla pełnej adaptacji wykonanych obserwacji. Zarówno użyty sprzęt (teodolit o dokładności 20cc z nasadką dalmierczą ), sposób pomiaru i stabilizacja punktów  są zgodne z zaleceniami wytycznych G-1.5. Zasadniczą wadą osnowy była nieprawidłowa struktura sieci tj. zbyt duża ilość boków oraz długość ciągów pomiędzy punktami nawiązania co znalazło potwierdzenie w wynikach wyrównania testowego. W ramach wywiadu terenowego zmieniono strukturę tej sieci poprzez przewiązanie zbyt długich ciągów dodatkowymi obserwacjami, w tym pomiarami GNSS.

Wniosek: Obserwacje osnowy z 1991 roku wskazane na mapie projektu technicznego (załączone na płycie CD) należy włączyć do ponownego wyrównania modernizowanej osnowy.

4.3. Osnowa założona techniką satelitarną

W 1995 roku WBGiTR założyło na terenie gminy Wołów 79 punktów których współrzędne wyznaczono techniką satelitarną. Niestety, nie zachowały się z tamtego pomiaru ani zbiory obserwacji ani dokumentacja z wyrównania i transformacji.  Pomiar osnowy został wykonany w niewielkich, niezależnych grupach (od 6 do 12 punktów) nawiązanych do pobliskich punktów I i II klasy. W pojedynczej sesji pomiar był realizowany pięcioma – sześcioma odbiornikami, przyjęta długość sesji była rzędu 30-40 minut. Uzyskane wyniki wskazują na dużą spójność wewnętrzną sieci. Jednak w wyniku transformacji na układ ”1965” dokładność wyznaczenia punktów została znacznie obniżona, co podkreślono wyraźnie w sprawozdaniu technicznym z prac. W w/w sprawozdaniu określono, że średni błąd wyznaczenia współrzędnych punktów wynosi ok. +/- 0.09 m. Kolejna transformacja na aktualny układ współrzędnych musiała dodatkowo obniżyć dokładność współrzędnych. Z tego względu uważamy, że adaptacja współrzędnych nie powinna mieć miejsca z uwagi na :

-   przyjęcie do obliczenia współrzędnych jako nawiązania punktów II klasy,

-   podwójnej transformacji z przejściem przez układ ”1965” co drastycznie

obniżyło dokładności,

- brakiem zbiorów obserwacyjnych, dokumentacji z wyrównania, z                                                                         	      transformacji oraz obliczeń współrzędnych,

-   zbyt dużymi błędami położenia punktów.

Wniosek : Możliwa jest wyłącznie adaptacja stabilizacji. Należy maksymalnie włączyć punkty osnowy satelitarnej do prac modernizacyjnych.

4.4  Dotychczasowa osnowa II klasy.

Zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 14 lutego 2012 roku, dotychczasowa osnowa państwowa II klasy powinna zostać automatycznie przekwalifikowana do aktualnej osnowy szczegółowej 3 klasy. Biorąc jednak pod uwagę, że na terenie gminy Wołów wykonywana jest kompleksowa modernizacja poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej, zaprojektowano włączenie jak największej ilość punktów tej osnowy do prac modernizacyjnych, a adaptację współrzędnych punktu ograniczyć do przypadków szczególnych.

Wniosek. Możliwa jest adaptacja współrzędnych i stabilizacji. Należy maksymalnie włączyć punkty dotychczasowej osnowy II klasy do prac modernizacyjnych. Punkty osnowy II klasy, które z uwagi na swoje położenie (tereny rolne i leśne itp.) nie zostały włączone do modernizowanej osnowy, powinny zostać zakwalifikowane do osnowy szczegółowej z adaptacją ich współrzędnych. Dotyczyłoby to jednak tylko tych punktów, które posiadają punkt kierunkowy lub istnieje na nich możliwość pomiaru techniką satelitarną i mogą być wykorzystane jako punkty kontrolne przy pomiarach RTK.

4.5  Dotychczasowa osnowa pomiarowa.

Osnowy pomiarowe zrealizowane na terenie gminy Wołów były mierzone zgodnie z instrukcją B-III, co automatycznie dyskwalifikuje możliwość adaptacji pomiarów do osnowy szczegółowej.

Wniosek : Możliwa jest wyłącznie adaptacja stabilizacji.

III PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI OSNOWY

Projekt techniczny modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Wołów opracowano w taki sposób, by nowa osnowa zlokalizowana była na terenach zurbanizowanych oraz w miejscach gdzie planowane są większe inwestycje. Przy projektowaniu rozmieszczenia punktów brano pod uwagę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wołów.

Ogółem dla terenu gminy Wołów zaprojektowano 1423 punktów 3 klasy. Nowym pomiarem zostanie objętych 701 nowo projektowanych punktów oraz 722 punktów istniejących. Dla 13 punktów dawnej osnowy II klasy przewidziano adaptację współrzędnych z uwagi, że punkty te są zlokalizowane na terenach gdzie nie ma potrzeby założenia nowej osnowy a punkty posiadają pełną użyteczność. 3 punkty dawnej osnowy Krzydlina Mała współrzędne otrzymają z wyrównania adaptowanych obserwacji.

W projekcie technicznym uwzględniono wszystkie wnioski wynikające z analizy istniejących osnów. Na terenie miasta Wołów adaptowano stabilizację tylko dla 25 punktów, spowodowane to było dużym zniszczeniem osnowy i brakiem wizur. Zalecono także adaptację wszystkich obserwacji z obiektu Krzydlina Mała. Dla 60 punktów dawnej osnowy pomierzonej techniką satelitarną przewidziano ponowny pomiar, nie włączono do nowej sieci 13 punktów ( 6 punktów jest zniszczonych ). Do nowej osnowy poza 91 punktami dawnej II klasy włączonymi do pomiaru, adaptowano także współrzędne 13 punktów które były zlokalizowane na terenach rolnych i leśnych a są w pełni użytkowe ( posiadają punkty kierunkowe ).

Lokalizację punktów nowych w rozbiciu na arkusze mapy w skali 1: 10 000  przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej.

| ARKUSZ 1 : 10 000 UKŁ.”2000” | ILOŚĆ PUNKTÓW NOWO PROJEKTOWANYCH |  |  |  | NUMERY PUNKTÓW WŁĄCZONYCH DO SIECI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PUNKTY ADAPTOWANE | PUNKTY NOWE | PROJEKTOWANE EKSCENTRY | OGÓŁEM |  |
| 6.152.07 | 45 | 40 | 7 | 85 | 1000 - 1078 |
| 6.152.08 | 41 | 49 | 14 | 90 | 1000 – 1041, 1045 - 1078 |
| 6.152.09 | 12 | 5 | 4 | 17 | 1000 - 1012 |
| 6.153.07 | 76 | 22 | 4 | 98 | 1000 - 1098 |
| 6.153.08 | 56 | 77 | 6 | 133 | 1000 – 1063, 1066 – 1073, 1077 – 1137 |
| 6.153.09 | 86 | 130 | 6 | 216 | 1000 - 1207 |
| 6.154.07 | 17 | 26 | 9 | 43 | 1000 – 1014, 1016 - 1034 |
| 6.154.08 | 93 | 52 | 22 | 145 | 1000 - 1121 |
| 6.154.09 | 93 | 113 | 11 | 206 | 1000 – 1193 |
| 6.154.10 | 31 | 24 | 2 | 55 | 1000 – 1029, 1031 – 1047, 1050 – 1054 |
| 6.155.07 | 6 | 13 | - | 19 | 1043 - 1061 |
| 6.155.08 | 15 | 24 | 7 | 39 | 1069 – 1100 |
| 6.155.09 | 73 | 75 | 13 | 148 | 1021 – 1091 1093 - 1154 |
| 6.155.10 | 78 | 49 | 12 | 127 | 1003 - 1117 |
| 6.156.09 | - | 2 | - | 2 | 1126 - 1127 |
| RAZEM | 722 | 701 | 117 | 1423 |  |

Nowe punkty szczegółowej osnowy poziomej należy stabilizować w terenie o nieutwardzonej nawierzchni w sposób trwały, znakiem dwupoziomowym typu 5 ( typ 42 wg. wytycznych G-1.9 - słup betonowy z rurką metalową nad płytką betonową z krzyżem). W miejscach, gdzie stabilizacja słupem betonowym jest utrudniona lub niemożliwa (asfalt, chodniki itp.) zaleca się stabilizację znakiem jednopoziomowym - typ 2. W przypadkach, gdy na punktach adaptowanych ich stabilizacja nie odpowiada zaleceniom wytycznych G-1.5, należy wykonać stabilizację prawidłowymi znakami. Dla wszystkich punktów adaptowanych do nowej osnowy i nowo projektowanych należy wykonać opisy topograficzne. Dla punktów nowo stabilizowanych należy przygotować zawiadomienia o umieszczeniu znaku geodezyjnego i przekazać je władającemu nieruchomością, na której punkt się znajduje.

Podstawową metodą pomiaru nowo projektowanej osnowy będzie pomiar metodą klasyczną (kątowo-liniową). Sieć zostanie wzmocniona pomiarami  wykonanymi techniką satelitarną, metodą statyczną w nawiązaniu do punktów sieci ASG (stacje KROT, GLOG, LEGN, WROC) i punktów osnowy podstawowej (4522023-POLREF, 4522012-Tarchalice, 4522019-Lubiąż, 4522021-Mojęcice).  Punkty, które projektowane są na wieżach kościołów, należy pomierzyć techniką klasyczną, metodą wcięć kątowych. Szczegółowy plan projektowanych obserwacji metodą klasyczną i techniką satelitarną przedstawiono na mapach projektu technicznego będących integralną częścią projektu. Nawiązanie wysokościowe osnowy należy wykonać z punktów podstawowej osnowy wysokościowej, leżących na terenie obiektu o numerach 45220023, 452200153, 45220047, 45220033, 45220758, 45310105. Punkty podstawowej osnowy geodezyjnej,  niezbędne do nawiązania modernizowanej osnowy szczegółowej, znajdują się na mapach z inwentaryzacji oraz na mapach projektu technicznego osnowy szczegółowej.

Pomierzoną sieć należy wyrównać metodą najmniejszych kwadratów przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania osnowy podstawowej. Współrzędne punktów należy obliczyć w układzie państwowym ”2000”/PL-ERTF 2000 (epoka odniesienia 2011.0). Wykaz współrzędnych oprócz wydruku należy przedstawić w postaci numerycznej w formacie tekstowym. Przewidywana dokładność wyznaczenia współrzędnych poziomych punktu powinna być nie mniejsza niż ±0.07m. Współrzędne punktów istniejącej osnowy III klasy, które zamierzono i wyrównano powtórnie w ramach realizacji projektu, należy porównać ze współrzędnymi dotychczasowymi i w razie rozbieżności skorygować współrzędne katalogowe. Dokumentacja użytkowa powinna zawierać także opisy topograficzne punktów wykonane w postaci numerycznej w formacie uzgodnionym z PODGiK oraz pliki wsadowe dla aktualizacji istniejącej powiatowej bazy danych osnów.

Projekt wykonano z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Załączniki :

TOM I

Opis projektu technicznego

Arkusze inwentaryzacyjne punktów osnowy poziomej

Zestawienie nowo projektowanych punktów

Opisy terenowe punktów projektowanych

Dokumentacja techniczna na płytach DVD-ROM

płyta DVD z dokumentacją techniczną projektu technicznego i

inwentaryzacji

2 płyty DVD ze zdjęciami punktów

TOM II

Opisy terenowe punktów projektowanych.

TOM III

Opisy terenowe punktów nie włączonych do sieci.

TOM IV

Mapy z wynikami inwentaryzacji

Mapy projektu technicznego