Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1324D w m. Turzany

Nazwa Wykonawcy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 131,0 |  |  |
| 2. | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 5,895 |  |  |
| 3. | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 23,6 |  |  |
| 4. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 112,0 |  |  |
| 5. | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m | m2 | 118,7 |  |  |
| 6. | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 118,7 |  |  |
| 7. | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 118,7 |  |  |
| 8. | Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej czerwonej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 28,5 |  |  |
| 9. | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 28,5 |  |  |
| 10. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm krotność = 0,92 | m2 | 28,5 |  |  |
| 11. | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 28,5 |  |  |
| 12. | Krawężniki betonowe bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 19,0 |  |  |
| 13. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 8,0 |  |  |
| 14. | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 2,0 |  |  |
| 15. | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 | szt. | 2,0 |  |  |
| wartość robót netto: |  |  |  |  |  |
| podatek VAT …… %: |  |  |  |  |  |
| wartość robót brutto: |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że podana w kosztorysie ofertowym stawka podatku VAT od towarów i usług jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.; Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

__________________,dnia _____________________

_____________________________________

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)