załącznik nr B do zapytania ofertowego – specyfikacje techniczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zimowe utrzymanie chodników

w sezonie 2021/2022

- Materiały

Materiały do zwalczania śliskości zimowej do wykonywania usług ZUD przy utrzymaniu chodników i ciągów pieszo-jezdnych zapewnia Wykonawca. Materiałami tymi jest kruszywo o uziarnieniu do 4 mm, magazynowane na podłożu utwardzonym lub w pojemnikach. Składowiska materiałów znajdują się na bazie, którą dysponuje  Wykonawca (własną lub wynajętą). Materiał, transport i składowanie materiałów do utrzymania chodników i ciągów pieszo-jezdnych należy do Wykonawcy i winno być wliczone w ceny jednostkowe usług posypywania.

- Sprzęt

Zamawiający wymaga posiadania pojazdu samochodowego lub ciągnika rolniczego wyposażonego w specjalistyczny sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług sprzętem posiadającym odpowiednie certyfikaty dopuszczenia do stosowania i nie powodującym uszkodzenia nawierzchni chodników i ścieżek.

Wykonawca korzystający ze sprzętu zmechanizowanego poruszającego się po drogach wyposaży każdą jednostkę biorącą udział w zimowym utrzymaniu w zespolone lampy ostrzegawcze koloru żółtego, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Materiały uszorstniające należy rozsypywać z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m2.

- Transport

Materiały uszorstniające można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami oraz rozsypywaniem i rozwiewaniem, z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonanie usług

Ogólne zasady przygotowania i organizacji usług

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług na chodnikach i ciągach pieszo-jezdnych, zgodnie z lokalizacją podaną w załączniku do ST (podział na zadania).

Wykonawca winien wyznaczyć koordynatora prowadzenia akcji wyposażonego w telefon komórkowy gwarantującego Zamawiającemu stałą łączność i dyspozycyjnego 24 h/dobę.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-jezdnych  nie później niż w terminach podanych w umowie, liczonych do zakończenia prac na chodniku. Usługi wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego. Wezwanie może być telefoniczne, ustne lub pisemne.

Wykonawca, w przypadku nasilenia niekorzystnych warunków atmosferycznych w uzgodnieniu z Zamawiającym, gwarantować będzie realizację usług kilkakrotnie na dobę, przy zachowaniu zasady wymiany osób wykonujących pracę przez ich zmienników (przy zachowaniu zasad bhp i kodeksu pracy).

Ze strony Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do wykonywania usługi, upoważniony jest Kierownik Referatu Utrzymania Dróg oraz pracownik pełniący obowiązki koordynatora akcji zimowej.

Ogólne zasady wykonywania usług zud

Usługi ZUD należy wykonywać zgodnie z ogólną wiedzą techniczną, bieżącymi poleceniami osoby prowadzącej akcję zimowego utrzymania dróg.

Zasady zwalczania śliskości zimowej. Zapobieganie śliskości na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych winno być wykonywane na polecenie lub za zgodą prowadzącego akcję zimową ze strony Zamawiającego. Środki zapobiegające śliskości należy rozsypywać równomiernie na całej szerokości chodnika objętej posypywaniem oraz dojściach do przejść dla pieszych.

Ilość niezbędnych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej należy dobrać w zależności od stanu nawierzchni i jej temperatury.

Likwidowanie opadu śniegu. Świeży opad śniegu należy usuwać mechanicznie i/lub ręcznie. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, odśnieżanie powtarza się.

Zasady odśnieżania. Odśnieżanie polega na usunięciu sypkiego śniegu przez przemieszczenie poza obramowanie chodników. Należy odśnieżyć całą szerokość dojścia do przejścia dla pieszych oraz udostępnić dojścia i wjazdy do posesji.

Technika odśnieżania. Odśnieżanie należy prowadzić odgarniając śnieg na krawędź jezdni, za obrzeża, przy odgarnięciu dojść do przejść dla pieszych i skrzyżowań z ciągami poprzecznymi. Chodniki należy odśnieżać przed zintensyfikowaniem się ruchu pieszych – do godz. 800, oraz po intensywnych opadach w ciągu dnia. Przy odśnieżaniu należy mieć na uwadze bezpieczeństwo poruszających się po chodniku uczestników ruchu, niedopuszczalne jest odśnieżanie przy wymuszaniu poruszania się pieszych po jezdni. Nadmiar śniegu z chodników należy usunąć na krawędź jezdni oraz na pas zieleni. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię oraz na zjazdy i dojścia do posesji.

Po wykonaniu odśnieżenia chodnika część odśnieżoną, na której może występować śliskość, należy posypać kruszywem ( piaskiem lub w uzasadnionych przypadkach mieszanką piaskowo-solną) ). Nie przewiduje się posypywania w przypadku całkowitego usunięcia śniegu i niewystępowania zagrożeniem śliskością zimową.

Posypywanie po odśnieżaniu traktowane jest jako odrębna czynność.

- Kontrola jakości usług

Badania w czasie usług wykonywane są przez osobę wykonującą kontrolne objazdy dróg w sposób ciągły.

Sprawdzenie wykonania odśnieżania lub usuwania śliskości zimowej obejmuje: prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiającego, wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu, szerokości odśnieżania, powierzchni, ilości i równomierności rozsypanych materiałów, odbiór wyrywkowy częściowy w ciągu 23 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane, kontrolę codzienną jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

- Obmiar, odbiór i płatność za usługi

Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest km utrzymania.

Usługi uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami umowy, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie czynności kontrolne i odbiorcze dały wyniki pozytywne.

Cena wykonania usługi posypywania chodników i ciągów pieszo-jezdnych obejmuje: wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, a w szczególności przygotowanie środków sprzętowych i transportowych, składowisk lokalnych i transport materiałów, niezbędne zabezpieczenie usług (np.: części zamienne i materiały eksploatacyjne), wykonanie kompletnej usługi posypania zgodnie z wymaganiami specyfikacji i osób kierujących ZUD.

Cena wykonania usługi odśnieżania chodników i ciągów pieszo-jezdnych obejmuje: wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, a w szczególności przygotowanie środków sprzętowych i transportowych, niezbędne zabezpieczenie usług (np.: części zamienne i materiały eksploatacyjne), wykonanie kompletnej usługi posypania zgodnie z wymaganiami specyfikacji i osób kierujących ZUD.

Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych za wykonanie usługi odśnieżania lub posypywania, każda czynność liczona odrębnie. W trakcie sezonu dla zadań o określonych stałych parametrach przyjmuje się stałą wartość usług.

Ilość (krotność) pracy usług odśnieżania lub posypywania będą potwierdzane przez pracownika ZDP odpowiedzialnego w danym dniu za koordynowanie prac ZUD na dokumencie Wykonawcy. Podstawą do wystawienia rachunku za usługi objęte umową stanowić będą karty pracy przy zimowym utrzymaniu chodników (wykonanie miesięczne potwierdzone przez pracownika ZDP), po sprawdzeniu zgodności wyjazdów z zapisami w dziennikach Zamawiającego.

Wykonawca wystawiać będzie faktury za usługi miesięcznie, z podziałem na usługi wykonywane przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi oraz z podziałem na drogi powiatowe i wojewódzkie. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji usług.

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I CPJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W M. BRZEG DOLNY, dł. 13 km

| Numer drogi | Nazwa ulicy w ciągach dróg powiatowych | Długość chodników i CPJ w km |
| --- | --- | --- |
| dawna DW 341 | cmentarz do Al. Jerozolimskich (L) Ks. Puka (Al. Jerozolimskie do mostku) (L) Ks. Puka (od mostku do ul. Rynek) (P+L) Kochanowskiego, Kolejowa, Urazka (P+L) Urazka - do bramy południowej Rokity (L) | 0,520 0,380 0,500 2,434 0,520 |
|  | RAZEM CHODNIKI I CPJ DROGI POWIATOWE | 4,354 km |
| Numer drogi | Nazwa ulicy w ciągu drogi wojewódzkiej | Długość chodników i CPJ w km |
| 341 | Obwodnica Brzegu Dolnego rondo Brzeg Dolny (skrzyżowanie z dawną 341) – rondo Żerkówek – rondo PCC – rondo skrzyżowanie z DW 340 | 8,333 |
|  | RAZEM CHODNIKI I CPJ DROGA WOJEWÓDZKA | 8,333 km |
|  | OGÓŁEM CHODNIKI I CPJ DO UTRZYMANIA | 12,687 km |

Wymogi dla wykonawcy:

- Materiał do zwalczania śliskości – piasek (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, zapewnia Wykonawca we własnym zakresie w ramach zadania.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników – min. 1 kpl.