Zawartość

OPRACOWANIE   ZAWIERA	1

I .  PODSTAWA  OPRACOWANIA,	1

II.  CZĘŚĆ OPISOWA ,	1

III. INFORMACJA  BIOZ ,	1

I PODSTAWA  OPRACOWANIA	1

1.0  Ustalenia z  Zamawiającym zakresu opracowania .	1

II. CZĘŚĆ OPISOWA	2

2.    Dane ogólne	2

3.  Przedmiot   inwestycji	3

4. Istniejące zagospodarowanie terenu	3

5. Projektowane zagospodarowanie  terenu	3

6.  Odkrycia wykopaliskowe	4

7.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywalnych .	4

8.  Podłoże  Geologiczne i Geotechniczne	4

9.  Uwagi końcowe	4

10. Oddziaływanie inwestycji na środowisko	5

III   INFORMACJA   BIOZ  DLA  ZADANIA	5

A   PODSTAWA  OPRACOWANIA	5

B   CZĘŚĆ   OPISOWA :	5

# OPRACOWANIE   ZAWIERA

I .  PODSTAWA  OPRACOWANIA,

II.  CZĘŚĆ OPISOWA ,

III. INFORMACJA  BIOZ ,

# I PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Istniejąca  droga  powiatowa  jest drogą  o jednej  jezdni o jednym pasie ruchu  przeznaczona do ruchu w obu kierunkach z wykorzystaniem zapisów zawartych w Rozdziele  nr 2 , Jezdnie, §14 ust.3, w §37, §126,

- Wizja  w  terenie z przedstawicielem  Zarządu Dróg w Wołowie,

- Pomiary inwentaryzacyjne  dla potrzeb  zadania - styczeń 2017  roku,

- Ustalenia z Zamawiającym – wskazanie etapu do realizacji ,

## 1.0  Ustalenia z  Zamawiającym zakresu opracowania .

Zamawiający zlecił wykonanie :

Inwestor  zlecił aktualizację dokumentacji projektowej na remont odcinka drogi , powiatowej   nr  1285 D  przebiegającej po terenie  Gminy Wołów oraz  po  odcinku  duktu  leśnego ( działka  nr 683/240) będącego pod zarządem  Państwowego Gospodarstwa  Leśnego , Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wołów , łączącej grunty rolne znajdujące się na terenie Starostwa Wołowskiego -  pomiędzy  miejscowościami – Krzydlina Mała – Dębno.

Parametry techniczne konstrukcji drogi   zostały ustalone  na spotkaniu

i spisane  w protokole, który  to protokół  stanowi podstawę  w zakresie  oczekiwań  inwestora w zakresie  remontowanego odcinka drogi.

1.1 Podstawowe parametry techniczne ;

- Długość odcinka drogi ujętego w opracowaniu  od km 0+800 do km 4+ 300  o długości  l= 3 500,00m  ,

Szerokość drogi bez zmian  w stosunku do istniejących parametrów wynosić będzie:

- s= 4,00 m  dla odcinków w terenie zabudowanym i szlakowym

- s=5.00 na odcinku  długości  40 m w od km3+726,05 do km 3+766,05

- s= 5,50 dla mijanek o długościach l = 5,00 + 25,0 +5,00 = 35,0 m,

- szerokość poboczy s = 0,75 m ,

- odwodnienie – powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych .

- w ramach odwodnienia należy wykonać wycinkę samosiejek krzewów 
i porostów , dokonać odbudowy dna rowu , poprzez zdjęcie z dna rowu namułu  i odtworzenia jego niwelety. Prace te stanowią  roboty konserwacyjne na rowach.

- przepusty istniejące – w większości zamulone – do  oczyszczenia w kolejnym etapie realizacji zadania.

- zjazdy indywidualne  i zjazdy na dukty leśne oraz pola uprawne - reprofilacja i dostosowanie ich do  niwelety  drogi po wzmocnieniu,

- konstrukcja tłuczniowa – wzmocniona  ze względu na możliwość transportu pojazdów  należących do służb leśnych .

- odległość transportowa materiału  ze względu na  długość odcinka do l=15,00 km  liczona od początku i końca opracowania . Pozostały transport – należy przyjmować jako transport wewnętrzny, który powinien zostać wkalkulowany w cenę jednostkową danej operacji związanej z transportem.

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.    Dane ogólne

2.1  DANE INFORMACYJNE

Inwestor:          Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Kościuszki 27, 56-100Wołów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

M A R B U D - ZBP - Marek Jakób

ul. Zielińskiego nr 26/17 , 53-534 Wrocław

Obiekt:  	Wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni drogi  powiatowej  nr 1285 D

oraz odcinka duktu leśnego (działka  nr 683/240) w zakresie 				podbudowy zasadniczej w celu zapewnienia  jej   przejezdności .

Stadium:  	RYSUNKI I SZKICE

Branża:    	Drogowa

2.2   zakres  opracowania

Przedmiotem opracowania  jest :

Wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni drogi powiatowej  nr 1285 D oraz odcinka duktu leśnego w zakresie podbudowy zasadniczej w celu zapewnienia  jej   przejezdności  - długości L=3 500  m ,

Inwestycja przebiega po działkach:

Dz.nr186/1,389,481/187,479/208,477/224-Obr. 0002 Dębno , Wołów obszar wiejski,

Dz. nr 186, 683/240 Obr 0036 Krzydlina Wielka , Wołów obszar wiejski,

Dz.nr 1 , 62 Obr.0035 Krzydlina Mała , Wołów obszar wiejski ,

## 3.  Przedmiot   inwestycji

- Parametry techniczne  drogi powiatowej  nr 1285 D ,

- Klasa drogi – L ,

- Kategoria  ruchu  KR 2 ,

- Szerokość jezdni - bez zmiany szerokości  s = 4,00 m,

- Szerokość jezdni  w miejscu  mijanki  - bez zmiany szerokości  s = 5,50 m

- Pobocza  o szerokości  2 x 0,75 m

## 4. Istniejące zagospodarowanie terenu

Nie  ma  zmian w zakresie zagospodarowania terenu, związanego  z realizacją zadania   w części drogowej - wzmocnienia podbudowy pomocniczej w celu zapewnienia przejezdności

## 5. Projektowane zagospodarowanie  terenu

5.1 Jezdnia  ciąg główny  drogi  powiatowej

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm zagęszczana mechanicznie 
o gr.23 cm,

- istniejąca podbudowa z mieszanki - do reprofilacji i zdjęcia warstwy zanieczyszczeń z  nawiezionej ziemi  ( innych materiałów  mineralnych i pochodzących ze wzmocnienia ),

5.2 Konstrukcja  (mijanka )

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm zagęszczana mechanicznie 
o gr.23 cm,

- istniejąca podbudowa z mieszanki - do reprofilacji i zdjęcia warstwy  nawiezionej ziemi  ( innych materiałów  mineralnych i pochodzących ze wzmocnienia ),

- wykonanie stabilizacji metodą rolniczą ( poszerzenie mijanek o Rm =1,5 MPa i gr  17 cm

Zestawienie mijanek do wykonania w ramach wzmocnienia istniejącej podbudowy

| Początek mijanki km | Koniec mijanki km |
| --- | --- |
| - Km 0+805,25 | - Km 0+847, |
| - Km 1+103,50 | - Km 1+138,50 |
| - Km 1+312,50 | - Km 1+347,50 |
| - Km 1+844,20 | - Km 1+879,20 |
| - Km 2+130,50 | - Km 2+165,50 |
| - Km 2+245,00 | - Km 2+279,00 |
| - Km 2+552,69 | - Km 2+587,69 |
| - Km 2+813,58 | - Km 2+838,58 |
| - Km 3+811,49 | - Km 3+846,49 |
| - Km 4+032,25 | - Km 4+106,25 |

5.3  Pobocze wzmocnione

- materiał pochodzący z rozbiórki  nawierzchni   wzmocniony kruszywem nowym o gr.12 -15 cm  i szerokości  s=0,75 m

5.4  Opis wykonania robót w zakresie wzmocnienia podbudowy  tłuczniowej.

- istniejącą podbudowę tłuczniową należy oczyścić z  naziomu i ziemi oraz nawiezionych elementów nie mineralnych , które zostały wbudowane aby uzupełnić ubytki w istniejącej podbudowie. W trakcie reprofilacji podbudowy zostanie  zdjęta istniejąca podbudowa na głębokość 2-3 cm oraz nadana jej profilacja oby uzyskać pochylenie jednostronne w kierunku  istniejących rowów odwodnieniowych . Należy uzyskać pochylenie jak na rysunkach  konstrukcyjnych D-1 i D-2 i min 3%.

- przy poszerzeniu nasypu w okolicy mijanek należy stosować grunty z grupy G-1.

- po wykonaniu reprofilacji  istniejącej podbudowy zostanie ona wzmocniona mieszanką mineralną  0/63 mm  zgodnie z PN-S-06102 o gr 23 cm,

- górna warstwa zostanie zastabilizowana miałem kamiennym 0/5 mm

o grubości  do 2 cm.

## 6.  Odkrycia wykopaliskowe

- W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne, należy przerwać prace 
i zawiadomić władze konserwatorskie oraz inwestora. Prace można ponownie rozpocząć po zezwoleniu władz konserwatorskich.

## 7.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywalnych .

W przypadku ich wystąpienia należy:

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 
i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło zagrożenie,

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

- W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.

## 8.  Podłoże  Geologiczne i Geotechniczne

Grunty  nasypowe  , podbudowy , nawierzchnie.

## 9.  Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót.

Powyższe działania mają na celu zapewnić przejezdność drogi i wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniowej po okresie zimowym.

Należy w jak najszybszym czasie wykonać kolejne warstwy  konstrukcyjne , aby nie uległa zniszczeniu warstwa wzmacniająca .

## 10. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Remont nawierzchni jezdni i chodników nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko naturalne . Materiały  pochodzące z rozbiórki , należy ponownie wbudować w pobocze wzmocnione , pozostałe materiały - namuł  do wywiezienia na odległość do 15 km.

Opracował:   Marek  Jakób

# III   INFORMACJA   BIOZ  DLA  ZADANIA

## A   PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120poz. 1126).

- PN-EN—18001- Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higiena pracy .Wymagania

- PN-EN—18001- Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higiena pracy .Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego .

- PN-80/Z-08052. Ochrona pracy .Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące

- w procesie pracy .

- Baza materiałowa LEX,

## B   CZĘŚĆ   OPISOWA :

1.0 Opis zakresu robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje  remont   istniejącej nawierzchni  drogi powitowej i duktu  leśnego  pomiedzy  miejscowościami  - Krzydlina Mała - Dębno  na terenie  powiatu wołowskiego  . Prace budowlane będą prowadzone z podziałem na zakresy robót w ustalonej poniżej kolejności:

- Roboty rozbiórkowe -  rozebranie istniejących nawierzchni  i konstrukcji

- Roboty ziemne –  wykonanie nasypów w rejonie zatok autobusowych  .

- Roboty drogowe – wykonanie warstw podbudowy  pomocniczej drogi powiatowej i duktu leśnego

- Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastępczego,,

- Porządkowanie terenu ,

- Roboty zabezpieczające – obok istniejących sieci

2.0 Wykaz  istniejących  obiektów budowlanych na działce

- nie ma takich obiektów .

- jezdnia przebiega w terenie zabudowanym.

Wskazanie elementów  zagospodarowania  działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

- sieć  energetyczna na terenach zabudowanych ,

3.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych  zagrożeń  występujących podczas realizacji robót budowlanych  wraz z określeniem skali i rodzaju zagrożenia

- Omawiane zakresy zostały wyszczególnione w pkt nr 1 informacji .

- Wszystkie materiały jak i urządzenia , które będą brały udział  w realizacji zadania , muszą spełniać wymogi  dotyczące bezpieczeństwa , posiadać  stosowne atesty higieniczne i spełniać wymogi w tym zakresie zapisy Prawa Budowlanego .W realizacji zadania nie będą stosowane materiały niebezpieczne dla życia i zdrowia pracowników jak i późniejszych użytkowników .

- Zagrożenia które mogą wystąpić w czasie realizacji zadania :

- Dowóz materiałów masowych ( kruszywo , masy  ziemi)  – wymagane jest zachowanie przepisów BHP w czasie transportu jak i wbudowania materiałów  ,

- Rozładunek , składowanie i wbudowanie  materiałów  masowych-  zachowanie przepisów BHP ,

- Remont podbudowy– prace   z wykorzystaniem sprzętu  mechanicznego – zachowanie przepisów BHP  oraz kontrola pojazdów mechanicznych poruszających się po budowie ,

- Utrzymanie oznakowania – utrzymanie jego czystości oraz stabilności zamocowania do podłoża.

- Wykonanie odwodnienia – oczyszczenie  rowu z krzewów

- Powyższe zagrożenia mogą wystąpić w czasie transportu , rozładunku , korytowania oraz  wykonywania zadania ( budowy).

4.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników ,  przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każda brygada robocza  znajdująca się na placu budowy zostanie przeszkolona  na stanowisku pracy , oraz zapoznana z technologią wykonania obramowania i połączenia jezdni. Kierownik robót przeszkoli pracowników  z zakresu bezpiecznego rozładunku  materiałów budowlanych jak i prac prowadzonych  w rejonie słupów energetycznych oraz  napowietrznych linii  energetycznych. Szczególnie należy położyć nacisk  na przeszkolenie kierowców dowożących kruszywo , aby w odpowiednim czasie zamykali kufry  samowyładowcze  z dala od przedmiotowych linii  ś/n .

5.0 Wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie ,   dotyczącą środków komunikacji  zapewniającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń .

Należy wskazać punku PPOŻ , dostęp do źródła zasilania ( przyłącza budowlanego ), dostęp do  pomieszczeń sanitarnych ( W-C , łazienka ,  barakowóz  z zapleczem socjalnym ) Komunikacja jak i dostawy materiałów

i  transport sprzętu  dokonywane będzie istniejącymi drogami powiatowymi i drogą  przebudowywaną-utwardzonym dojazdem do  niej .Należy zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom. W przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu , Wykonawca na własny koszt zapewni dozór mienia  mieszkańców , którzy nie mogą skorzystać ze swoich  garaży itp.

- Umieścić w widocznym miejscu tablicę budowy podając na niej  telefony alarmowe do :

- straży pożarnej  i Ochotniczej Straż Pożarnej ,

- pogotowia ratunkowego ,

- policji ,

- telefonu alarmowego ( 112)

- pozostałe  nr telefoniczne należy umieścić na tablicy informacyjnej zgodnie

- z Prawem Budowlanym( projektant, kierownik budowy , inwestor , nadzór budowlany itp. )

6.0 Ewakuacja z placu budowy;

Drogą  powiatową i drogami  gminnymi do stref  bez zagrożeń

Kierownik budowy  opracuje plan Bioz d

Opracował:   Marek  Jakób