Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg oraz innych prac 
z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”

realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Zadanie współfinansowane jest ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów  Wiejskich

- ZAKRES OPRACOWANIA:

W/w opracowanie obejmuje:

- Wykonanie scalonej dokumentacji składającej się z projektu budowlanego (PB) i projektu wykonawczego (PW) (wraz z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych) dla dróg i dla każdego rodzaju robót obejmującego :

- przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych nr 1 i 2 o łącznej długości 1,45 km 
z uwzględnieniem zjazdów na działki rolne i odwodnienia pasa drogowego,

- zadrzewienia przydrożne przy drodze nr 1 w pasie o szerokości 2,0 m i łącznej długości około 0,70 km.

oraz projektu wykonawczego (PW) dla robót związanych z likwidacją 2,61 km (1,36 ha) zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów, zlokalizowanych na działkach nr: 384, 385, 396, 397, 399, 407, 502.

Lokalizacja planowanych do realizacji prac, dla których należy sporządzić dokumentację projektową znajduje się na „Mapie z zakresem prac objętych dokumentacją projektową”, stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Projekt budowlany (PB) i projekt wykonawczy (PW) należy opracować na podkładzie mapowym w skali 1:500.

Zagospodarowanie mas ziemnych – w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego musi być opisane 
i zbilansowane w dokumentacji projektowej (PB+PW);

Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej (PB+PW) należy zwrócić uwagę na istniejący system odwadniający grunty rolne.

Wymagana jest droga o kategorii ruchu KR1 i konstrukcji zgodna z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Projekt należy sporządzić w liczbie 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w wersji numerycznej, pozwalającej na wygenerowanie wprost z projektu danych niezbędnych do geodezyjnej obsługi inwestycji (6 egzemplarzy na płycie CD lub innym nośniku w jednym z formatów zapisu plików: *.dwg, *.dgn, *.rdl, *.dxf oraz dodatkowo 6 egzemplarzy w formacie pdf (pliki o maks. objętości do 15MB).

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych planowane do przebudowy:

| Lp. | Nr drogi | Nr działki ewidencyjnej | Długość dróg wg założeń do projektu scalenia (km) | Długość projektowanych zadrzewień przydrożnych (km) | Rodzaj prac wynikający z założeń do projektu scalenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 382 | 0,80 | 0,70 | przebudowa |
| 2 | 2 | 496 | 0,65 | - | przebudowa |
| Łączna długość |  |  | 1,45 km* | 0,70 km** |  |

* ostateczna długość dróg wynikać będzie z projektów technicznych

** ostateczna długość zadrzewień wynikać będzie z projektów technicznych

- operat wodnoprawny - w liczbie 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz dodatkowo 6 egz. 
w formacie pdf (pliki o maks. objętości do 15MB) oraz w formie edytowalnej;

- wyniki badań z pomiaru nośności istniejącej nawierzchni metodą ugięć i odkrywkami istniejącej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, betonowej itp.) lub określenie wtórnego modułu odkształcenia w MPa przy pomocy płyty VSS – w liczbie 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz dodatkowo 6 egz. w formacie pdf pliki o maks. objętości do 15MB;

Badanie geologiczne podłoża gruntowego do głębokości 2,0 m należy wykonać w ilości minimum dwóch próbek na każdą drogę z uwzględnieniem przyszłych budowli inżynierskich (przepustów).

- uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii oraz uzgodnień koniecznych do otrzymania prawomocnych:

- decyzji wodnoprawnej (jeśli jest wymagana);

- decyzji na wycinkę drzew lub krzewów (jeśli jest wymagana);

- decyzji pozwolenia na budowę drogi z odwodnieniem pasa drogowego/zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

- decyzji archeologicznej (jeśli jest wymagana);

- Projekt docelowej organizacji ruchu - w liczbie 6 egz. w formie pisemnej oraz dodatkowo 
6 egzemplarzy w formacie pdf (pliki o maks. objętości do 15MB);

- projekt tymczasowej organizacji ruchu - w liczbie 6 egz. w formie pisemnej oraz dodatkowo 
6 egzemplarzy w formacie pdf (pliki o maks. objętości do 15MB);

- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru - w liczbie 
6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz dodatkowo 6 egz. w formacie pdf (pliki o maks. objętości do 15MB);

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w liczbie 6 egz. w formie pisemnej oraz dodatkowo 6 egzemplarzy w formacie pdf (pliki o maks. objętości do 15MB);

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) - w liczbie 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz dodatkowo 6 egz. w formacie pdf (pliki 
o maks. objętości do 15MB) oraz w formacie edytowalnym, sporządzone dla dróg i dla każdego rodzaju robót obejmującego:

- przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych nr 1 i 2 o długości 1,45 km 
z uwzględnieniem zjazdów na działki rolne i odwodnienia pasa drogowego,

- projekt urządzeniowo – zadrzewieniowy dla drogowego szlaku komunikacyjnego, przy drodze nr 1 w pasie o szerokości 2,0 m i łącznej długości około 0,70 km,

- likwidację zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku ze zmianą dotychczasowej struktury gospodarstw rolnych – na długości 2,61 km (1,36 ha) na działkach nr: 384, 385, 396, 397, 399, 407, 502;

- inne nie wymienione wyżej opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji - w liczbie 
6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz dodatkowo 6 egz. w formacie pdf pliki o maks. objętości do 15MB;

- uzyskanie niżej wymienionych dokumentów:

- decyzji wodnoprawnej (jeśli jest wymagana),

- decyzji na wycinkę drzew lub krzewów (jeśli jest wymagana),

- pozwolenia na budowę drogi z odwodnieniem pasa drogowego/zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- decyzji archeologicznej (jeśli jest wymagana);

- innych decyzji, pozwoleń lub uzgodnień wymaganych przepisami prawa

UWAGA: Wszelka dokumentacja techniczna przedkładana Zamawiającemu do kontroli/weryfikacji powinna być dostarczona w formie pisemnej i elektronicznej (1 egzemplarz).

- WYMAGANIA WOBEC DOKUMENTACJI:

- opracowanie dokumentacji powinno zawierać projekty, operaty, raporty, dokumentacje 
i kosztorysy wskazane przy poszczególnych zadaniach, opisanych szczegółowo w zakresie opracowania;

- projekty techniczne należy wykonać w układzie współrzędnych geodezyjnych przekazanych przez Zamawiającego;

- w rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania; wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;

- dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.); w przypadku gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, patent, producent, dostawca) materiałów i normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, wówczas Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności; wskazanie na znak towarowy, patent lub pochodzenie musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia oraz gdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń; opracowane projekty muszą uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i właściwych norm;

- dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę PZP na roboty budowlane, które będą realizowane na jej podstawie;

- projekt powinien zawierać informacje na temat zagrożeń mogących wystąpić w trakcie prowadzenia robót;

- w projekcie należy uwzględnić ochronę istniejących znaków geodezyjnych.

Informacje dodatkowe, dodane do OPZ w wyniku zadanych pytań przez Wykonawców w poprzednim postępowaniu:

1. Dokumentacja projektowa musi być opracowana oddzielnie dla każdej drogi, natomiast decyzja wodnoprawna może być jedna.

2. Jeżeli przebudowa drogi nr 2 wymagała będzie przebudowy sieci wodociągowej, wówczas projekt przebudowy drogi  musi uwzględnić przebudowę sieci. Wyniknie to podczas projektowania i ustalenia warunków z branżami.

- Załączniki:

  - mapa z zakresem prac, dla którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa,

  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegająca na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski””;