Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w przewidywanej ilości 24 t

CPV 44.11.36.00-1 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

- Przedmiot i zakres zamówienia

- Zamówienie obejmuje zakup i dostawę transportem Wykonawcy mieszanki mineralno – asfaltowej, nie wymagającej nanoszenia powłok emulsyjnych i uszczelniających do wbudowania na zimno. Rozładunek masy po stronie Zamawiającego.

- Mieszanka wykorzystywana będzie do napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych – wypełniania ubytków, wybojów, wyrównywania nawierzchni, w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w okresie, kiedy nie ma technologicznej możliwości uruchomienia napraw masą na gorąco lub grysami i emulsją.

- Realizacja dostawy odbywać będzie w terminie od dnia wyłonienia Wykonawcy do 18.06.2024 r., na bazę Zamawiającego przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie.

- Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości zamówienia w przypadku zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na dostawę mieszanki na zimno.

- Masa bitumiczna na zimno winna spełniać następujące wymagania:

- Materiał musi być zgodny z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215.).

- Mieszanka mineralno – asfaltowa musi posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np. IBDiM), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) lub dokument równoważny.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymogi zawarte w Aprobacie Technicznej i powinna być:/

- wykonana na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami z przeznaczeniem na warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej,

- produkowana z mieszaniny kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0/8 mm, i modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego,

- charakteryzować się dobrą urabialnością, bez konieczności smarowania lepiszczem krawędzi naprawianych ubytków i wyboi, zagęszczana płytą wibracyjną lub ręcznym ubijakiem,

- po wypełnieniu zachować pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulegać oderwaniu od brzegów nawierzchni w niskich temperaturach osiąganych przez nawierzchnię w okresie zimowym,

- o długim okresie składowania w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych bez utraty właściwości fizyczno - chemicznych z gwarancją trwałości dla każdej partii minimum 6 miesięcy od daty jej dostawy,

- znosząca niskie temperatury (mrozy, odwilż) tj. w okresie wiosenno - jesiennym i zimowym przy temp. powietrza w przedziale min. – 10 C ÷ + 30 C,

- pakowana w zgrzewane worki foliowe ± 25÷30 kg mieszanki oraz zostać dostarczona na paletach typu EURO (palety należy wliczyć w cenę mieszanki),

- oznakowana znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).

- Skład mieszanki powinien zapewniać właściwości umożliwiające:

- szybkie i trwałe naprawy nawierzchni bitumicznych przy jej użyciu (przygotowana do bezpośredniego zastosowania z opakowania),

- doskonałą przyczepność do podłoża i wypełnienia ubytków mieszanką mineralno - asfaltową o jednorodnym wyglądzie,

- wbudowanie nie wymagające smarowania krawędzi ubytków nawierzchni oraz nadawania regularnego kształtu krawędziom,

- oddanie remontowanej nawierzchni do eksploatacji natychmiast po wbudowaniu mieszanki mineralno – asfaltowej.

- Sposób realizacji zamówienia

- Dostawa  masy na zimno ma być realizowana  w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 15.00, bezpośrednio na bazę Zamawiającego, przy ul. Tadeusza Kościuszki 27 w Wołowie.

- Termin dostawy  będzie uzgodniony z Zamawiającym przez Wykonawcę.

- Samochód ciężarowy używany przez Wykonawcę do transportu mieszanki musi być wyposażony w otwierane burty umożliwiające wyładunek mieszanki złożonej na paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z zachowaniem przepisów bhp.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny samochodu, oraz ewentualne szkody na rzecz osób trzecich powstałe w czasie transportu mieszanki do Zamawiającego. Do czasu wyładunku masy w docelowym magazynie Zamawiającego, ryzyko zniszczenia lub utraty materiału ciąży na Wykonawcy.

- Do dostawy materiałów Wykonawca zobowiązuje się dołączyć aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną.

- W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi dostarczonej masy i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jej badanie wyspecjalizowanemu laboratorium drogowemu. Potwierdzenie rozbieżności wyników badanej dostawy w stosunku do wymagań określonych aprobatą skutkować będzie wymianą na towar pełnowartościowy, na koszt Wykonawcy, w terminie do 5 dni.

- Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa 1 tony (Mg) mieszanki wraz z transportem, razy ilość faktycznie dostarczonego materiału.

- Wynagrodzenie

- Za zrealizowanie dostawy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca otrzyma wynagrodzenie.

- Podstawą do otrzymania wynagrodzenia jest wykonanie w całości dostawy.

- Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa 1 tony (Mg) mieszanki wraz z transportem, razy ilość faktycznie dostarczonego materiału.

- Rozliczenie za dostarczoną mieszankę odbywać się będzie jednorazowo fakturą, wystawianą przez Wykonawcę w oparciu o dokumenty przewozowe i odbiór dostawy  przez Zamawiającego.

- Ilość zamawianej dostawy może ulec  zmianie w zależności od ostatecznej zaoferowanej ceny oraz w przypadku zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na dostawę mieszanki na zimno. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie mogą ulec zmianie.

- Płatność zostanie dokonana w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgłoszony do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W przypadku jego braku, zapłata nastąpi na inny rachunek znajdujący się w w/w wykazie.

- Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

- Fakturę należy wystawić w sposób następujący:

Nabywca: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wołów.